EVA Gefahren- und Gerätekunde

Zusatzlernbaustein 2: Die Wärmeleitung

Worum es geht!

Im Chemielabor muss man Chemikalien in Gefäßen oftmals sehr stark erhitzen! Brenner und Geräte werden dann sehr heiß und man kann sich die Finger verbrennen, wenn man nicht aufpaßt. - Welche Materialien erwärmen sich nun sehr stark, welche weniger stark? Kann man ein Glasrohr mit der Hand in die Bunsenbrennerflamme halten oder ist das zu gefährlich? - Das wirst Du in diesem Lernbaustein lernen.

Aufgabe 1:  Wer gewinnt die Wette?

Zwei mutige Versuchspersonen aus Eurer Gruppe sind

dazu notwendig und eine Münze mit Sammlerwert (z.B. ein

französischer Franc, eine spanische Münze ....).  Die eine

Versuchsperson hält die Münze zwischen Daumen und

Zeigefinger auf einer Seite. Die andere Person hält an die

andere Seite der Münze ein brennendes Streichholz. Wer

kann länger halten? - Wer gewonnen hat, darf die Sammlermünze behalten. - Betrachte die Münze und versuche herauszufinden, aus welchem Material sie besteht!

Aufgabe 2: Wie sich die Wärme ausbreitet

Befestige eine lange Eisenstange (massive Stativstange

oder lange Eisenstange) an einem Stativ (siehe

Zeichnung) und befestige Kerzenwachsstückchen daran.

Dazu die Wachsstückchen einfach kurz in der Flamme

anschmelzen und dann auf die Stange drücken. - Die

Stange wird dann an einem Ende mit dem Bunsen-

brenner kräftig erhitzt.

In welchem zeitlichen Abstand fallen die gleich weit

voneinander entfernten Wachsstückchen von der Stange?

Kannst Du eine gleichmäßige Wärmeausbreitung feststellen?

Aufgabe 3: Was leitet die Wärme besser - Glas oder Eisen?

Halte folgende Gegenstände in die Bunsenbrennerflamme (nichtleuchtend) und stelle die Temperaturunterschiede fest: Ein Glasstab, ein langer Eisennagel gleicher Dicke!

Aufgabe 4: Wärmeleitung verschiedener Materialien

Das Gerät, das auf dem Lehrertisch bereitliegt, nennt man "Spinne". Es besteht auch einer Scheibe mit verschiedenen Metallstreifen oder Metallstäben (verschiedene Metalle). Man spannt das Gerät waagrecht in ein Stativ ein. Dann erhitzt man die Scheibe mit dem Bunsenbrenner in der Mitte. Vorher werden an das Ende jeden Metallstabs Wachsstückchen aufgesetzt (vorher kurz anschmelzen). - Welches der Metalle leitet die Wärme nun am besten?

Versuch 5: Wärmeleitung in Flüssigkeiten

Ein Stückchen Eis gibt man in ein zur Hälfte wassergefülltes Reagenzglas. Dann biegt man aus Blumendraht eine Spirale, die gerade in das Reagenzglas paßt und das Eisstück auf den Boden drückt. - Erhitze dann das Wasser mit der Bunsenbrennerflamme nur kurz unter seiner Oberfläche. - Kocht das Wasser erst dann, wenn das Eis geschmolzen ist oder ist etwas anderes zu beobachten? Welche Aussage über die Wärmeleitfähigkeit von Wasser kannst Du nun machen?

Auswertung Deiner Untersuchungen

Schreibe in Dein Chemieheft die Überschrift

Wärmeleitfähigkeit

Gute Wärmeleiter sind:........................................................................

Mittlere Wärmeleiter sind.....................................................................

Schlechte Wärmeleiter sind.................................................................

Setze die Aufzählung fort, indem Du noch folgende Stoffe aus der folgenden Auswahl einträgst: Styropor, Holz, Aluminium, Kork, Messing, Wolle, Plastik, Papier, Silber.

Ergänze in deinem Heft

Schlechte Wärmeleiter nennt man auch "Wärmeisolatoren". Sie dienen, z.B. in Häusern zur Wärmeisolierung.

Ende der Arbeit an Zusatzbaustein 2. Bitte das Protokoll zur Kontrolle vorzeigen