פרוייקט גמר דוח סופי – תוכן עניינים :

מבוא :

הרעיון………………………………………………………………………………………..

המטרות……………………………………………………………………………………..

השונה מתוכנות אחרות.……………………………………………………………………

שיטות החישוב……………………………………………………………………………..

הביצוע………………………………………………………………………………………

מגוון הפתרונות…………………………………………………………………………….

עזרה………………………………………………………………………………………..

פיתוח :

תהליך פיתוח המוצר…………………………………………………………………………

הלקוח……………………………………………………………………………………….

דרישות הלקוח……………………………………………………………………………..

תוצרי תהליך הפיתוח……………………………………………………………………..

תיאור פונקציונאלי של התוכנה…………………………………………………………..

הסבר על בנית התוכנה :

כללי…………………………………………………………………………………………

קורות………………………………………………………………………………………

מסבך……………………………………………………………………………………….

תרשים זרימה כללי ……………………………………………………………………….

מדריך למשתמש :

תוכן עניינים ……………………………………………………………………………..

מסבך……………………………………………………………………………………...

קורה………………………………………………………………………………………

אינטרנט – התקנה תיעוד ותמיכה………………………………………………………

נספח תיאורטי קורה…………………………………………………………………….

נספח תיאורטי מסבך……………………………………………………………………

# מ ב ו א :

# הרעיון :

# בנית תוכנה לפתרון של מסבכים וקורות אשר תאפשר בניה של מקרים (מסוימים ולא מסוימים) רבים ככול הניתן בצורה ויזואלית, פשוטה, ידידותית, אם יכולת אינטראקטיבית עם גמישות מקסימאלית .

# קבלת הפתרונות בצורה גרפית (כמו כן קבלת ערכים מספריים מדויקים).

קבלת שלבי הפתרון עבור שימוש לסטודנטים.

המטרות :

- בניה תוכנת עזר לסטודנטים להבנת נושאי הקורות והמסבכים לפי רמת המשתמש

(ברמה הבסיסית – משחק פשוט עם האלמנטים כדי לתת תחושה על השפעת השינויים,

וזאת ע"י העכבר בלבד).

2.  בניה גמישה של תשתית התוכנה שניתן יהיה להרחיבה לתוכנה תעשייתית, (לדוגמא גודל

ומספר האלמנטים מוגדרים כקבועים שניתן לשנותם), תוך מתן דגש על גרפיקה.

- יכולת שמירה ופתיחה של המקרה לקובץ – חשוב בעיקר כאשר מדובר לדוגמא במסבך עם

מספר גדול של אלמנטים .

4.  סימולציה של אלמנט לאורך קורה, כאשר ניתן ליראות את תחומי שינוי הגרפים.

השונה מתוכנות אחרות :   (הנפוצות והמקובלת בשוק).

1. האפשרות לבניית מקרה ע"י אמצעים גרפים בלבד ללא צורך בהשמה של  נתונים ספציפיים .

2. חופש פעולה רחב וקלות לשינוי המקרה ועדכון הפתרון   (תוצאת גרף, צבע מאמץ) .

3.  פתרון למספר עצום של מקרים בקורות

4.  תוכנה ייעודית לסטודנטים.

5.  תמיכה בעברית.

6.   32 ביט ,שמתאים גם לחלונות 98

שיטות החישוב :

- התוכנה תקרא את הערכים מהמשתמש (אורך שטח מיקום כוחות…) ותשמור ערכים אילו משתני עבודה מוגדרים או תקרא את הערכים ישירות ממקום האלמנטים על המסך כך שבזמן ההרצה יהיו הנתונים זמינים לפונקציות החישוב.

- לכל בעיה יהיה משויך מסלול פתרון של משואות המתאימות לכל מקרה.

- לא יתאפשר חישוב כאשר חסרים נתונים הכרחיים או האלמנטים לא במקומם (והודעה תישלח למשתמש)

- הגרפים יבוצעו בצורה נומרית מתוך הפתרון האנליטי.

הביצוע :

הביצוע בתוכנת Visual Basic 6  כאשר מתקבל קובץ הפעלה exe לחלונות 95 ו 98.

מגוון הפתרונות האפשריים :

מסבך

כוחות ציריים ומאמצים באלמנטים

הזזות

גרפי: צורה מוסטת ושליטה על גודלה במסך

ספקטרום מאמצים לפי גדלים

צביעת אלמנטים לפי לחיצה\מתיחה

קורה

פתרון גראפי: גזירה, מומנט, שקיעה ושליטה בפרמטרי הגרפים

תגובות

ערכי קיצון

פתרון נומרי במיקום מסויים על הקורה.

סימולציה: הזזת אלמנט כשלהוא על הקורה וקבלת טווח הפתרונות.

עזרה:

מקוונת:

כיתוב תמידי על אפשרויות הפעולה המומלצות למשתמש (לפי סדר מוגדר אופטימלי).

עזרה כללית:

לפי נושאים (מה ואיך ניתן לחשב, דרך בנית הבעיה) .

עזרה לימודית:

המשוואות במתאימות לבעיה, דרך הפתרון באופן כללי ושלבי פתרון לבעיה ספציפית.

עזרה ויזואלית :  קובץ עם סיומת  MOV עם פס קול ( לא פעיל כרגע).

פ י ת ו ח :

תהליך פיתוח המוצר :

1.   לימוד השימוש בתוכנת  visual basic 6.

2.   חקר תוכנות קיימות.

3.   הגדרת  המקרים והאלמנטים.

4.   איסוף הנוסחאות האנליטיות.

5.   תכנון הממשק הגרפי .

6.   בנית הממשק הגרפי.

7.   בנית פונקציות חישוב (פתרון מערכת משוואות כללית, הכפלת מטריצות, פונקציות לשליטה     גרפית).

8.   בנית אלגוריתם הפתרון בעזרת פונקציות החישוב.

9.   קישור לאלמנטים למקרה ולנוסחאות באופן המתאים במקביל ליישום אצל משתמש הקצה.

הלקוח :

#### סטודנט להנדסת מכונות מוצקים / מבנים (בשאיפה להגיע לרמת שימוש תעשייתית

למהנדסי המכונות למגוון בעיות).

כמו כן לצורך המחשה אינטראקטיבית לכל משתמש פוטנציאלי  (בעל ידע מינימלי).

דרישות הלקוח :

- בנית המודל בדרך ויזואלית קלה , מהירה ,יעילה , וידידותית.

- תמיכה בעברית .

- קבלת התוצאות בדרך גרפית , כמו כן קבלת ערכים קריטיים נדרשים.

- פתרון בפורמט מוכר.

- יכולת שימוש עם פרמטרים (קבלת מודל סופי עם משתנה אחד או יותר-שהם נעלמים)

- היכולת להזיז סימולטנית אינטראקטיבית כוחות ,מומנטים ,וכו' וליראות את השינויים על הגרף.

- ממשק מתאים לחלונות  95/98 .

- נגישות למשוואה המשויכת למקרה בחלונית העזרה ( אופציונאלי דרך פתרון  ).

- יכולת התאמת המסך לרזולוציה המשתמש ללא פגיעה בממשק

- לא לאפשר למשתמש להגיע למצב קריסת התוכנה .

- יכולת בחירת אלמנטים מתוך טבלאות (תקנים) אשר נגישות בשוק.

- זמן מגובה מהיר – חשוב בזמן סימולציות.

- שלבי פתרון לבעיה ספציפית.

תוצרי תהליך הפיתוח:

א.	מפרט דרישות הלקוח.

ב.	תיאור פונקציונאלי של התוכנה (יכול לשמש גם כמדריך ראשוני למשתמש).

ג.	מפרט תכנון התוכנה.

ד.	 Prototype  –  אב טיפוס ראשוני של בעיה אופיינית.

ה.	Code של תוכנה עובדת.

ו.	מדריך מקוצר למשתמש.

הערות:

1.	תוצרי הפיתוח יתעדכנו באופן שוטף.

2.	תיאור פונקציונלי – איך המשתמש יפתור כל בעיה.

3.	מפרט תיכון תוכנה – ממשק גרפי, מבנה נתונים, חלוקה למודלים,

חישובים אנאליטיים או נומריים .

# תיאור פונקציונאלי של התוכנה

אלמנטים :

קורות :

יכולת תנועה של כל האלמנטים בצורה חופשית לאורך הקורה ע"י גרירה.

האלמנטים הם (input) :

10 כוחות, 10 מומנטים, 10 כוחות רציפים, סמכים, 5 פרקים, 5 שחרורי גזירה,

5 ריתוכים.

גרף הפתרון כולל (output) :

גזירה, מומנט, שקיעה, תגובות, ערכי מקסימום וערכי גרף.

מסבכים :

האלמנטים הם (input) :

80 נקודות צומת, 200 מוטות, 50 סמכים (ניידים וקבועים), 40 כוחות לצמתים.

גרף הפתרון כולל (output) :

תזוזת המסבך (לאחר הכפלה במקדם שניבחר).

הכוחות באלמנטים (מוטות).

המאמצים באלמנטים – ע"י ערך, וע"י צבע המוט שישתנה בהתאם לצבע ספקטרום המאמצים.

מתן אפשרות לקבלת צבע שונה לאלמנטים במתיחה או בלחיצה.

תרשים זרימה :                                      ראה תרשים עמוד הבא

הסבר על אופן בנית התוכנה ב – “Visual Basic”

כללי :

הנחות עבודה מרכזיות (תקף גם לתוכנת המסבך) :

- אירועים ופונקציות יהיו קרובות ככל הניתן לסביבת עבודתם (לדוגמה , פונקציות   שמשתמשות תדיר במשתנים גרפיים שנמצאים בחלונית X יהיו בעדיפות בחלונית הפקודות X למרות שהאירועים יכולים להיות בחלונית Y), כמו כן השאיפה להשאיר את האירועים כפרטיים ולא ככלליים, וזאת על מנת לשפר את הביצועים.

- כאשר צריכים לבצע אירועים זהים שיהיו תקפים למספר רב של אובייקטים גרפים יבנה מערך של אובייקטים גרפיים כך שהפקודות יהיו כוללות לכולם, בכדי להקטין את מספר שורות הקוד .

- האינדקסים של מערכי המשתנים יהיו מקבילים למערכים של האובייקטים הגרפים ככל שניתן, בכדי לשמור על סדר.

- לאירועים שדורשים זמן חישוב גדול יינתן דגש על יעילות : שימוש במשתנים חסכוניים יותר, פעולות מיותרות שהמשתמש לא מבחין בהן לא יבוצעו.

ק ו ר ו ת :

נתונים כלליים :

ערכי האינדקסים מוגדרים כ Integer .

ערכי החישוב (אם לא נאמר אחרת) מוגדרים ב Single דיוק של 7 ספרות.

מספר קטעי קורה:                  sapo_num

מספר דרגות חופש:          deg_num

מבנה נתונים:

מערכי עומסים גלובלים:    F1[1:10],  M1[1:10],  W1[1:10]

מערכי אלמנטי הפרדה:         saport1[sapo_num]  מערך אובייקטים לאחר מיון

saport2[sapo_num]  מערך אובייקטים לפי מספר סידורי עבור חישוב התגובות.

מערך נתונים ראשי לשמירת נתוני הפתרון:    beam [ sapo_num]   מכיל את נתוני כל קטע למשל חלקי הפתרון, מספור דרגות החופש, מערכי עומסים על הקטע, אורך, קשיחות ועוד…

מערך מטריצות האלמנט:     Ke[sapo_num]   מכיל את מטריצות האלמנט של הקטעים.

במבנה הנתונים קיימים מערכים נוספים לדוגמה: עומסים בדרגות חופש, פתרונות של הזזות וכו'.

- כל פרט במערכים הנ"ל הוא לרב מבנה [struct] המכיל את הפרמטרים החשובים לאותו סוג של משתנה.

אלגוריתם פתרון:

באופן כללי המבנה והפתרון נבנים בשלבים לפי הוספת האובייקטים השונים לקורה, כאשר יש הבדל בין הזזת\הוספת עומס לבין הזזת\הוספת אלמנט הפרדה.

במקרה של הזזת\הוספת אלמנט הפרדה מבוצע מיון קטעי קורה מחדש ומיון עומסים קיימים מחדש, ומשם לפונקצית הפתרון .

במקרה של  הזזת\הוספת עומס ההתיחסות היא נקודתית לאותו עומס, דבר המזרז את הפתרון.

##### פונקציות פתרון ראשיות:

sort_p :  מיון וסידור אלמנטי הפרדה על הקורה. יש חשיבות לטיפול בקצוות מכיון שלא כל הוספת אלמנט מגדילה את מספר הקטעים ( למשל הוספת אלמנט בקצה) כי גם לקצה חופשי יש משמעות בפתרון. עובדה זו נכונה גם למקרים של הזזה או הורדה.

Sort_p1 :   הורדת אלמנט הפרדה מן הקורה.

data_F,  data_M ,data_W  : פונקציות מיון  למקרה של הזזת עומס, לכל סוג עומס קיימת פונקציה משלו. פונקציות העומסים הנ"ל בונות את פתרונות FER.

data_F1 : פונקצית מיון מחדש של העומסים ובניית פתרונות FER  לאחר הזזת אובייקט הפרדה.

Beam_sort : מספור דרגות חופש לפי סוגי אלמנטי ההפרדה, עדכון אורכים וקשיחויות ובנית מטריצת האלמנט לכל קטע.

asamb_f_deg : בניית וקטור  עומסים בדרגות החופש לפי פתרונות ה FER ועומסים חיצוניים בדרגות החופש.

asamb_k: בניית מטריצת הקשיחות של המבנה לפי מטרימת האלמנט ודרגות החופש הקיימות בכל קטע.

פונקציות נוספות בשימוש ( ללא פרוט ): פתרון מערכת המשואות של ההזזות, חישוב התיקון לפתרון FER בגלל ההזזות, חישוב תגובות, בדיקת יתירות, חישוב נקודה על הגרף, ביצוע הגרף, בדיקת תקינות המבנה וכו'.

ממשק משתמש :

סרגל הכלים, הטיפים, העזרה הלימודית הם חלונות בפני עצמם כדי לאפשר תנועה שלהם גם מחוץ למסגרת התוכנה.

תמונות האובייקטים הם Image box כאשר כולם במערך ומקבלים את אותם אירועים אך בצורה סלקטיבית. כולם מוגבלים באזור תנועתם ע"י Picture box וכן במיקום על הקורה בעזרת קוד.

התמונות המשתנות שמורות בתוך ספרית תמונות (כלי מומלץ של VB ).

גרירה מבוצעת ע"י אירוע Drug drop ולא ע"י Drug over  כדי שיתבצע חישוב רק בזמן שחרור הגרירה.

הגרפים  מבוצעים בתוך Picture box ניפרד אשר מאפשר שליטה על מאפייני קו שונים (עובי …) .

שינוי גודל החלון – כדי לאפשר שליטה נוחה יותר לסרגלי התזוזה. כל האובייקטים של החלון מוגבלים ב Picture box , שבולע בתוכו את האובייקטים כאשר המשתמש יקטין את גודל התוכנה.

התפריט מקושר ללחצני פקודה וזאת כדי לאפשר יכולת לחיצה על המקש בקוד (מה שלא ניתן לבצע ע"י תפריט).

סימולציה :

הסימולציה קוראת לאירוע של Key press ע"י Timer שמהירותו תהיה לפי הערך של המד בסרגל הכלים. Key press זה בעצם האירוע בו המשתמש מזיז ידנית את האובייקט ע"י מקש חצים, אך נוספים לאירוע הגבלות שונות כדי לייעל את הסימולציה.

מ ס ב ך :

נתונים כלליים :

ערכי האינדקסים מוגדרים כ Integer .

ערכי החישוב (אם לא נאמר אחרת) מוגדרים ב Single דיוק של 7 ספרות.

ערך מקסימאלי של נקודות צומת: P_max.

ערך מקסימאלי של מוטות: L_max.

1. מבנה נתונים לכל צומת P_Data[P_max]

כולל :

מיקום הצומת.

האם הוא בפעולה (visible = True ).

סוג הסמך המחובר אליו. (נייד לX, נייד לY, נייח)

סוג הכוח המחובר אליו. (X חיובי/שלילי ,Y חיובי/שלילי)

מערך אינדקס הקווים המחוברים אליו (האינדקס של כל קו וכיוונו).

(מספר הצומת זהו מספר התמונה Image Box).

ערכים אילו מתעדכנים במהלך הבניה (הוספה או הסרה).

2. מטריצת הקשרים L_P_index[L_max,p_max,2] במשתנה Boolean

מתעדכנת בזמן הוספה או הסרה של קו, כאשר הממד השלישי (2) נותן את המידע

האם קצה הקו המחובר לצומת הוא ערכי x1,y1  או ערכי x2,y2 של הגדרת הקו. מידע

חשוב כדי לדעת בזמן גרירה של צומת איזה ערכי קצוות הקו ירדפו אחרי הצומת.

3. מערכי R_index_type[R_max] , F_index_type[F_max].

מערכי מידע של תמונות הכוחות וסמכים, נותנים את אינדקס התמונה, סוג המתונה,

ועל איזה צומת הם פועלים. מתעדכן בזמן הבניה / הסרה .

חשוב לצורך הוספה / הסרה של סמך או כוח.

4. מערכי נתונים

שטח חתך המוטות :      P[L_max].

מודל האלסטיות :        E[L_max] .

גודל הכוחות הפעילים :   F[L_max] .

גודל התזוזות :          U[P_max].

גודל הכוח שבמוטות :     t[L_max].

5. מערכים חישוב דינמיים

מספר כיווני צמתים חופשיים Dim_dir.

מספר המוטות הקיימים index_L.

מטריצת כיוונים (שוויי משקל)  Q[Dim_dir,index_L] .

מטריצת תכונות המוטות             S[index_L]  .

מטריצת הקשיחות           K[Dim_dir,index_L] .

בנוסף מערכים דינמיים המוגדרים בפתרון מערכת משוואות, הכפלת מטריצות, הפיכת מטריצה וטעינה של קובץ.

פתרון :

ראשית חיפוש צמתים ללא חיבור של מוט – והסרתם , במקביל ספירת מספר הצמתים הפעילים (כאשר מעתה והלאה החישובים עד לאינדקס הפעיל).

שנית ספירת מספר מוטות פעילים, ובדיקת תנאיי האם מס המוטות גדול או שווה למס צמתים, אם התנאי לא מתקיים – הודעה מתאימה ויציאה מחישוב .

אם מתקיים התנאי סידור כל המטריצות לפי מספר הצומת והכיוון ראשית X ואחרי-כן Y.

חישוב הכיוונים ועדכון המטריצה המתאימה.

חישוב הכפלת המטריצות ופתרון מערכת המשוואות ע"י פונקציות מובנות שמקבלות ממדי מטריצות כל שהם, אם det=0 – פלט של סינגולריות (מניעת חלוקה באפס ע"י החלפת אפס בערך מאוד מאוד קטן). מערכת משוואות ע"י שיטת L_U   עם חישוב pivot  .

עדכון צבע הקווים מתוך המאמצים המתקבלים (ע"י פקודת RGB ל Line).

עדכון טבלאות הנתונים (אופציונאלי מתוך אפשרויות).

פקודות, אירועים, ומאפיינים כלליים למתכנתי VB .

*כללי : משטח הבניה ניבנה על Picture אשר נראה רק בחלקו וזאת כדי לאפשר גרף תזוזות עליו

והגבלת כל האלמנטים בתוכו.

הצמתים והסמכים ניבנו ע"י Image  בכדי לאפשר מסגרות שקופות ע"י אייקונים.

הכוחות ע"י Picture כדי שמסגרת הכוח תופיע הרמה אחת גבוהה יותר מ Image

כל התמונות במרחב של אינדקסים, בכדי לאפשר פקודות כוללות לכול המרחב.

*אירועים :

- הוספת אובייקט :

לכולם  Image(index).Visible = true או Picture(index).Visible = true ועדכון הנתונים.

צומת – mouse up  על Picture  של משטח העבודה.

מוט – Line(index).visible = true (x1=image(index).left , y1=image(index).top)

כאשר x2,y2 הקצה השני ירדוף אחרי העכבר בפקודת mouse_ move

כוח וסמך – ע"י אירוע של mouse_ click על הצומת

- הסרת אובייקטים :  Image(index).Visible = false  ועדכון הנתונים, וזאת ע"י Key_ code

כאשר מסמך האם יפעל ב key preview.

- גרירה : הזזת הקווים, הסמכים והכוחות ע"י אירוע Drug_ over  .

- מצורף לדוח מדריך למשתמש