Maintenance Program (Bakım Programı) :

Bakım programı, yolcuları bir noktadan başka bir noktaya belirli bir konfor ve güvenilirlik (reliability) seviyesinde taşımak amacıyla dizayn edilen bir uçağın, sürekli olarak uçuşa elverişli (airworthy) şartlarda tutulabilmesini sağlayacak, uçak yapısı (airframe), sistemleri, komponentleri, motorları ile ilgili olarak takip edilmesi gereken programdır.

Bir uçak bir işleticiye teslim edildiğinde, temel uçuşa elverişlilik ve emniyet kurallarını karşılar şekilde dizayn edilmiş ve sertifikalandırılmış durumdadır.

Bakımın temel amacı, teslim sonrasında da uçağın performans ve güvenilirliğini belirtilen dizayn limitleri içinde tutmaktır. Bunun için uygun bir bakım programının tesis edilmesi ve uygulanması kurallar gereği zorunludur.

Bakım programlarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde :

- otoriteler (regulatory authorities),

- uçak imalatçısı (a/c manufacturer) ve uçak üzerinde bulunan komponentlerin imalatçıları,

- uçak işleticileri (a/c customer / operator)

- söz sahibidir ve sorumludur.

- Kısaca bu gruplardan bahsedelim :

- Otoriteler (regulatory authorities), takip edilmesi gereken talimat ve prosedürleri hazırlayan kurumlardır. Mevcut regülasyonlar doğrultusunda hazırlanan bu talimat ve prosedürlerin tatbikini de devamlı olarak izleyerek, bunların uygulanmasında bir kontrol mekanizması oluştururlar.

- Havacılık regülasyonları yolcu uçağı kategorisi ilgili kurallardan başka, bakım istasyonları (repair station), bakım personeliyle ilgili eğitimler, havacılıkta kullanılacak parçaların sertifikasyonuna kadar çok geniş bir alanda düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Bu konularla ilgili talimatları, prosedürleri, kısıtlamaları içermektedir. Fakat regülasyonların şu andaki bizim konumuz açısından önemi, bakım programıyla ilgili bir dokümanın hazırlanarak, otoriteler tarafından onaylanmasını sağlayan yaptırımlar getirmesidir.

- Mevcut regülasyonlar gereği en son otorite tarafından onaylanarak yayınlanan bakım dokümanı Maintenance Review Board Report olup, ilerleyen paragraflarda bu report’un içeriği ve oluşturulmasında takip edilecek prosedürler detaylı olarak anlatılmıştır.

- Uçak imalatçıları, uçak tipi sertifikasyonundan ve tek başına ürün sertifikasyonundan, dizayn tanımlamalarından ve ilk MSG-3 analiz taslaklarından tamamen sorumludur.

- Uçak işleticisi ise kabul edilebilecek bir seviyede uçak ve sistemlerinin bakımını bizzat kendi gerçekleştirmekle veya gerçekleştirilmesini sağlamakla  mükelleftir.

- Uçağın uçuşa elverişli şartlara sahip olması yukarıdaki üç grubun gerçekleştirdiği çalışmaların bir sonucudur. (Şekil 1)

## Şekil 1

- Havacılıkla ilgili regülasyonların bir bakım programı hazırlamayı zorunlu kıldığından bahsetmiş ve bu bakım programının da MRB Report olduğunu belirtmiştik. Yine bu regülasyonlarda MRB Report’un nasıl oluşturulacağı, takip edilmesi gereken prosedürler belirtilmiştir.

- Özellikle aşağıdaki regülasyonlarda, bakım programlarının hazırlanması ile ilgili olarak, Maintenance Review Board prosedürleri tanımlanmıştır.

| - FAA / JAA | - FAR 121 / JAR OPS |
| --- | --- |
| - FAA / JAA | - AC 121-22A |
| - ATA | - MSG-3-rev2 |

- Maintenance Review Board (MRB) Prosedürleri :

- Bir uçak tipini ilk defa kullanacak bir operatorün, o uçak tipi ile ilgili ilk bakım programına temel teşkil edecek minimum ilk bakım/kontrol (maintenance/inspection) gereksinimleri Maintenance Review Board (MRB) Prosedürleri tarafından geliştirilir.

- (Ref : FAA Advisory Circular  (AC) 121-22).

- Maintenance Review Board (MRB) Prosedürleri :

- Yapılacak işin yönetimini sağlayacak Manufacturer / Industry Steering Committee birlikteliğini,

- Gereksinimleri belirleyecek ve bunları geliştirecek Manufacturer / Airline çalışma gruplarını (Working Group)

- Yapılan işi approve edecek (onaylayacak) Maintenance Review Board’u

- gerektirmektedir.

- Industry Steering Committee (ISC) :

- Takip edilmesi gereken talimat ve prosedürleri hazırlar,

- Çalışma gruplarının sayısını belirler, bu gruplar arasında iş dağılımı yapar ve bu grupların aktivitelerini yönetir ve denetler,

- Gerekli teknik ve prosedürler ile ilgili eğitimleri düzenler. Eğitim gerekiyorsa bunları kanalize eder,

- Bütün aktiviteler için planlı bir program geliştirir,

- Uçak bakım check intervallerinin iskeletini oluşturur (Maintenance check intervalleri burada belirleniyor),

- Öneri niteliğindeki taslak MRB Report’un geliştirilmesi için takip edilmesi gereken yöntem ve prosedürleri (handbook) yayınlar,

- Etkili bir iletişim ortamı sağlar,

- MRB Report proposal’ı (Maintenance Program Proposal  -  MPP  (Bak. EK 1)) hazırlar,

- ISC başkanı ve İmalatçı temsilcisi vasıtasıyla otoriteler ile bağlantı kurar.

- ISC,

- İmalatçıların (manufacturer) temsilcilerinden,

- Uçak imalatçısı

- Uçak üzerinde bulunan komponentlerin imalatçıları, vendor’leri

- Mevcut olan operator’lerden (o an itibarıyla o uçak tipini kullanmakta olan veya henüz dizayn aşamasında olan bir uçak ise o uçak tipini işletmeyi planlayan) veya o uçak tipini direkt olarak işletmese de incelenecek konunun kendisiyle ilgili olması nedeniyle grupda fiilen bulunmayı arzu eden operator’lerden oluşur.

- Havacılık regülasyonlarıyla ilgili otoritelerin gözlemcilerinden (uçağın imalatçı firmasının bulunduğu ülkenin sivil havacılık otoriteleri ve diğer yabancı otoriteler) oluşur.

- Working Group :

- ISC’ye karşı, initial maintenance program requirement’ları geliştirmekle sorumludur,

- Manufacturer’ın seçtiği MSI ve SSI’ları (Maintenance Significant Item ve Structurally Significant Item) gözden geçirir,

- Lojik analizlerini gerçekleştirir (analizlerin hepsini yapan bu kişiler),

- En uygun maintenance task’ları ve task intervallerini seçerler.

- Working Group’lar (Çalışma grupları);

- İmalatçıların (manufacturer) temsilcilerinden,

- Uçak imalatçısı

- Uçak üzerinde bulunan komponentlerin imalatçıları, vendor’leri

- Mevcut olan operator’lerden (o an itibarıyla o uçak tipini kullanmakta olan veya henüz dizayn aşamasında olan bir uçak ise o uçak tipini işletmeyi planlayan) veya o uçak tipini direkt olarak işletmese de working group’da incelenecek konunun kendisiyle ilgili olması nedeniyle grupda fiilen bulunmayı arzu eden operator’lerden

- Havacılık regülasyonlarıyla ilgili otoritelerin gözlemcilerinden (uçağın imalatçı firmasının bulunduğu ülkenin sivil havacılık otoriteleri ve diğer yabancı otoriteler) oluşur.

- Çalışma grubunun manufacturer tarafından olan katılımcılar ise,

- Lojik analizlerinin yapılmasından evvel, çalışma grubu üyelerinin eğitilmesini sağlarlar,

- MSI ve SSI’ların listesini sunarlar,

- Uçak sistem fonksiyonları listesi, failure’lar listesi, açıklayıcı notlar ve şemalar, access detayları gibi destekleyici dataları sağlarlar.

- Maintenance Review Board :

- Uçağın imalatçı firmasının bulunduğu ülkenin otoritelerinden ve diğer otoritelerden oluşan bir kuruldur. Sivil havacılık endüstrisinde, her yeni uçak tipi için MRB oluşturulması gerekir.

- Bu board’un temel görevi yeni uçak tipi için, minimum initial requirement’ları belirleyen bir doküman yayınlamak olup, aşağıdaki görevleri icra eder :

- Çok iyi derecede teknik bilgiye sahip kişiler (FMS - Factory Maintenance Specialist) yönetici (chairman) olarak seçilip, kurulun yönetimini sağlar,

- ISC toplantılarına gözlemci olarak iştirak eder,

- WG’lara buradaki prosesleri audit etmeleri için gözlemciler tayin eder,

- ISC ve WG’lara rehberlik ve destek verir,

- ISC ve WG toplantılarından gelen raporları gözden geçirir, uygun prosedürleri kabul eder,

- Maintenance Program Proposal’ı approve eder (onaylar),

- MRB Report’u onaylar ve yayınlanabilir hale gelmesini sağlar.

- Endüstri grupları, manufacturer’ler ve airline’lar initial requirement’ları geliştiriyorlar ve bunu MRB’ye bir öneri mahiyetinde ve Maintenance Program Proposal (MPP) şeklinde sunuyorlar. MRB gerekli olan değişiklikleri yaptıktan sonra, öneri mahiyetinde olan bu programı approve ediyor (onaylıyor) ve bunu MRB Document veya Report adı altında yayınlatıyor.

- Maintenance Review Board Report (MRBR) : (Bak. EK 2)

- Uçak tip sertifikasının yeni alınmış olduğu anda, uçağı en iyi bilen imalatçının kendisidir. İmal edilen uçaklar işleticilere teslim edilmeye başlandıktan sonra, işleticilerin uçak hakkındaki bilgisi ve tecrübesi giderek artar. Ancak yeni bir uçak tipinin ilk defa servise girmesi durumunda imalatçı, başlangıç bakım programını tesis ederek işleticilere vermek yükümlülüğündedir.

- MRBR, herhangi bir uçak tipinin, komponentlerinin, sistemlerinin, motorlarının ve airframe’inin, sürekli olarak uçuşa elverişli şartlarda tutulmasını sağlayan onaylanmış bir bakım programının geliştirilmesinde kullanılacak, bu bakım programına temel teşkil edecek ilk minimum bakım/kontrol gerekliliklerini içermektedir.

- Başlangıç bakım programının imalatçı tarafından tesis edilmesi, uçak tip sertifikası onayı için gerekli bir şarttır. Bu oluşturulan başlangıç bakım programı, imalatçı ülkenin sivil havacılık bakım otoritesi tarafından onaylanır. Başlangıçta bütün işleticiler için aynı olan bu bakım programı, daha sonra işleticilerin kendi tecrübelerinden kaynaklanan farklılıklar içermeye başlar. Yani bu başlangıç bakım programları işleticiler tarafından kendi tecrübelerine göre revize edilirler ve kendi yerel sivil havacılık otoritesine onaylatılarak kullanılırlar.

- Başlangıç Bakım Programı, MRB Report’dur. MRB Report, başlangıç operasyon için minimum bakım gereklerini içerir ve imalatçı ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından onaylanır. Diğer ülkelerin sivil havacılık otoriteleri de eğer varsa bazı kendi ulusal gereklerini de katarak, bu MRB Report’un kendi ülkesindeki işleticiler tarafından sözkonusu uçak tipi için “başlangıç bakım programı” olarak kullanılabileceğini kabul ettiğini anons eder. İmalatçı ise, MRB Report’un tümünü içeren ve buna ilaveten kendi bakım tavsiyelerinin de bulunduğu MPD’yi yayınlar. İşletici de bütün bunları kullanarak “havayolu bakım programı” nı hazırlar, yerel otoritesine onaylatır ve uygulamaya koyar. Bunun sorumluluğu işleticidedir. İşletici bu bakım programını “reliability monitoring program” ile yakından takip ederek, gerektiğinde zaman içinde revize eder.

- MRB Report’un tesis edilmesinde bakım konularının analizi için kullanılması otoritelerce kabul edilen metod, MSG-3’dir.

- Bakım programları uçak dizaynının başlangıç safhalarından itibaren geliştirilmeye başlanır ve tatmin edici bulunmayan hususlar, dizaynda yaptırılan değişikliklerle daha başlangıç safhalarında giderilir.

- MRBR uçağın bütün operatorleri tarafından başlangıçta uygulanması gereken tasklarla, bunların intervallerini ihtiva ediyor. Daha sonra bazı tasklar veya intervaller, operator’lerin service experience’larından elde ettiği neticeler doğrultusunda kendi sivil havacılık teşkilatlarının onayı ile değiştirilebiliyor.

- Bu noktada biraz daha açıklama yapmak gerekirse : Bir operator işletmekte olduğu bir uçak ile ilgili bütün sistemleri, komponentleri, motorları ve uçak yapısını uçuşa elverişli (airworthy) şartlarda tutmakla yükümlüdür. Bu konu ile ilgili regülasyonlar airworthy olamayan bir uçağın

- uçmasına kesinlikle izin vermeyecek kadar açık ve toleranssızdır. Airworthy olmayan bir uçağın, uçuşa elverişlilik sertifikası (Airworthiness Certificate) iptal edilerek, uçuşa elverişli şartları tekrar haiz oluncaya kadar uçuşuna izin verilmez.

- Operator işletmeyi planladiğı uçak tipi ile ilgili olarak, o uçak tipinin devamlı olarak uçuşa elverişli şartlarda kalmasını sağlayacak bir bakım programına sahip olmak zorundadır. Henüz o uçak tipini hiç tanımayan, sistemleri, komponentleri vs…ile ilgili olarak yeterli bakım tecrübesine sahip olamayan bir operator için, o uçak tipiyle ilgili ilk bakım programını geliştirmesinde MRBR, operator’e bir referans teşkil eder. Buradan yola çıkarak operator, zaman içinde bu uçak tipiyle ilgili edindiği kendi tecrübelerini, reliability çalışmalarını, çevre şartlarını vb… gibi parametreleri de göz önüne alarak, kendisine özgü, kendi ülkesinin sivil havacılık otoritelerince onaylanan, havacılıkta mevcut regülasyonlar ve izlenmesi gereken talimatlarla uyum içinde olan bir Bakım Programı hazırlar.

- Özet olarak MRBR’in amacı, o uçak tipiyle ilgili hiç bir tecrübesi olmayan operatorün kendi bakım programını geliştirmesine olanak verecek ve bu programı geliştirirken ilk olarak uyması gereken minimum bakım/kontrol gerekliliklerini belirleyen bir referans teşkil etmek böylece operatore destek vermektir.

- Her operator’ün MRB Report’u kendisine temel alarak kendi bakım programını geliştirmesi ve bu bakım programı için kendi sivil havacılık otoritesinden onay alması gerekmektedir. Dolayısıyla MRB Report yapılması gereken minimum planlı bakım tasklarını ihtiva eder. Uçağı airworthy şartlarda tutabilmek için yapılması gereken asgari gereklilikler nedir, bunları belirler. Bu nedenden dolayı MRB Report komple bir bakım programı için gerekli olan bütün taskları normal olarak ihtiva etmez. MRB Report belirli aralıklarla revize edilir.

- MRB Report’un hedefi aşağıdaki amaçları gerçekleştirebilecek bir bakım programı oluşturmaktır :

- Uçak emniyetini ve işletme ekonomisini sağlamak,

- Uçak emniyetini ve reliability’sini etkileyecek herhangi bir olumsuzluğu minimize etmek,

- Önleyici bakımlar ile uçakta oluşabilecek arızaları (failure) önlemek,

- Bakım giderlerini (cost) minimize etmek.

- Maintenance Planning Document (MPD) : (Bak. EK 3)

- MPP (Maintenance Program Proposal), MRB tarafından onaylandıktan sonra MRB Document’in temelini oluşturur. Planlı bakım tasklarının ve intervallerinin bulunduğu temel seti içerir. Bu temel setten havayolları kendi initial Maintenance programlarını geliştiriyorlar.

- MPD (Maintenance Planning Document), airframe manufacturer tarafından üretiliyor. MRB gereklerine ilaveten daha açıklayıcı bilgiler içeriyor. MRB Report’un daha user friendly düzenlenmiş bir şekli. MRB Report yayınlandıktan sonra, uçak imalatçısı firma, bu dokümanı operatorler tarafından kullanımı daha kolay bir hale getirebilmek amacıyla MPD’yi yayınlıyor.

- MPD’de MRBR’de bulunan minimum temel bakım gerekliliklerine ilaveten, uçak imalatçısının operatorler tarafından yapılmasında fayda olacağına inandığı tasklar da bulunmaktadır. Ayrıca MPD’de MRBR’ye ilaveten her task için adam/saat, referans, taskın efektivitesi (mod durumuna bağlı olarak), ulaşım bilgileri, açıklayıcı notlar yer almaktadır. Modifikasyonlar (MOD), Service Bulletin’ler (SB), Inspection Service Bulletin’ler (ISB), Airworthiness Directives’lerin (AD) MPD’de yer alan tasklarla ilişkilerini gösteren cross reference list’ler de yine operatorlere kolaylık sağlamak amacıyla imalatçı firma tarafından MPD’ye koyulabilir.

- MPD şekil, format ve içerik bakımından uçak imalatçısı firmanın insiyatifi doğrultusunda düzenlendiği için, uçak imalatçısından uçak imalatçısına biraz önce bahsedilen kapsam bakımından değişiklikler arz edebilir. Ayrıca MPD bir çok uçak imalatçısı tarafından birden fazla volume olarak yayınlanarak, 2 ve daha sonraki volümlerde operator tarafından ihtiyaç duyulabilecek ayrıntılı bilgiler bulunabilir. Örnek olarak ulaşım panellerinden nerelere ulaşılabileceği (hangi paneli açarak hangi komponente ulaşılacağı), ulaşım panellerinin ebad’ları, ne tür ve kaç tane bağlantı elemanıyla bağlandığı, komponentlerle ilgili bilgiler, servis işlemleriyle ilgili bilgiler ve resimler gibi çok ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

- MPP’yi temel alarak (MPP, MRB tarafından approve almadan önce) hazırlanmış preliminary MPD, ilk uçağın delivery’sinden aylarca önce üretilir. MPD belirli periyotlarda revize edildiği gibi, bu periyotlar haricinde de gerekli değişiklikler geçici revizyonlar ile yapılabilir (Temporary Revisions).

- Customized Maintenance Planning Document (CMPD) : (Bak. EK 4)

- Her operatorün MRBR ve MPD’yi aldıktan sonra, kendi bakım programını hazırlaması gerektiğinden bahsetmiştik. Başlangıçta uçakla ilgili servis tecrübeleri olmayan operatorler, MRBR’de belirtilen asgari bakım gerekliliklerini yine burada belirtilen intervallerde uygulamak durumundadır. Fakat zamanla uçağı çok yakından tanıyan, servis ve bakım tecrübeleri artan, kapsamlı bir reliability çalışması yaparak data’lar toplayan operatorler, tamamen kendisine özgü bir bakım programı geliştirir. Bu bakım programına Customized Maintenance Planning

- Document (CMPD) veya Maintenance Program adı verilir.

- Bu bakım programını geliştirirken operatorler her ne kadar kendi tecrübe ve şartlarını değerlendirmeye alsalar da, bazı tasklar için uçak imalatçısı firmadan onay almadan interval artırımı vb… gibi değişiklikler yapamazlar. Bu gibi tasklara örnek olarak uçağın tip sertifikasyonu gereği ve belirli bir Airworthiness otoritenin isteği doğrultusunda oluşturulan Certification Maintenance Requirement’ları (CMR) verebiliriz.

- Operatorler hazırladıkları bu bakım programları için kendi ülkelerinin sivil havacılık teşkilatlarından onay almak zorundadırlar. Yine operatorlere ait bakım programları da belirli periyotlarla revize edilmelidir.

- Bakım paketinin hazırlanması :

- Bakım programını oluşturan operator, daha sonra bakım programında tanımladığı planlı bakım tiplerine uygun olarak bakımlarını gerçekleştirir. Her operatorün filosunda bulunan her uçak tipi için bakım tip ve periyodları belirlidir. Örnek olarak Türk Hava Yolları A.O. filosu bakım tip ve periyodları aşağıdaki tabloda verilmiştir :

- Tablo 1

- Türk Hava Yolları A.O. Filosu Bakım Tip ve Periyodları

- Operator bakım programında bulunan ve kendisine efektif olan bütün tasklar için bakım kartları hazırlar. Taskların intervalleri yapılan hesaplamalar sonucunda değişik şekillerde olabilir. Her bir task için iki kontrol arasındaki maksimum periyodu belirten interval değeri, “letter check” şeklinde (A, C vs…), kullanım parametrelerine bağlı olarak, (FH, FC, LD, CY, AH), calendar time şeklinde (WY, DY, MO, YE) veya notlar şeklinde verilir. Ayrıca bunların dışında da bazı tasklar için aşağıdaki şekilde de interval tanımlanabilir :

- “EC”	Engine change

- “AC”	APU change

- “TC”	Tire change

- “SV”	Component shop visit

- “VR”	Vendor’s recommendation

- “NR”	National requirement

- Çok çeşitlilik arz eden bu intervalleri, operatör uçakların kullanımına (utilization) bağlı olarak belirli bakım periyotlarına (örnek olarak A veya A’nın katları) uyarlar. Böylece herbir bakım kartı için belirli bir letter check interval ortaya çıkar. (01A intervalli kartlar, 02A intervalli kartlar vs…) Burada dikkat edilmesi gereken nokta başlangıçta bütün bakım kartlarının intervallerinin letter check cinsinde olmayışıdır. Örnek olarak operatör intervali 200 FC olan bir task için bakım kartı yayınladığında, bu bakım kartı için kendi bakım programına uygun periyot tesbit ederken, o bakım kartının efektif olduğu uçak tipinin utilizasyonunu göz önüne alır ve bunun kendi bakım planına göre intervalini 01A veya 02A vs… şeklinde belirler. Bu şekilde bütün bakım kartlarının intervalleri letter check’lerin katları şekinde belirlenir. Daha sonra operator bu belirlemeyi yaptıktan sonra herhangi bir bakım tipi için bakım paketini teşkil edecek bakım kartlarını belirler. Bunu yaparken 3 bakım konseptinden birini kullanır (Equalized check, block check, automized check). Örnek olarak equalized check bakım konseptine göre bakım A001 nolu paketini teşkil ediyorsa, 01A intervalli bakım kartlarının tamamını, 02A intervalli bakım kartlarının yarısını, 03A intervalli bakım kartlarının üçte birini vs…alır.

- A001 = 01A int.kartlar  +  02A int./2  +  03A int./3  +  ………

- Bakım paketini teşkil edecek kartlar belirlendikten sonra bunların takibini kolaylaştırmak için, bu kartlarla ilgili bütün özellikler computer ortamına girilir. Her uçak için kartın ilk yükleneceği başlangıç değerleri de girilir. Türk Hava Yolları’nda kullanılan kompüter sistemi TAMES sistemidir. Bakım kartlarının her uçak için olan başlangıç değerlerine ve intervallerine göre TAMES sisteminde bakım paketleri oluşturulur. Böylece bakıma girecek olan uçağın bakım paketiyle ilgili liste TAMES’den alınabilir.

- Genel olarak THY’de bir bakım paketinin hazırlanması sırasındaki safhalar aşağıdaki gibidir :

- Üretim Planlama ve Kontrol Başkanlığı’na bağlı Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü, bakıma alınacak olan uçağın (örneğin JCL uçağının B074 bakımı) bakım kartları paketini TAMES’den aldığı liste ile birlikte hazırlıyor. (Tablo 4) Her bakım kartının arkasına yapılan işleri ve ilgili çalışma saatlerinin yazılacağı kartlar konuyor. Ayrıca her bakım kartının ilk sayfasının altına yine TAMES sisteminden alınan ve üzerinde uçak adı, bakım numarası, işlem emri numarası vb… bilgilerin yazılı olduğu barkod’lar yapıştırılıyor. Bakım sonrasında bakım kartlarının aynı sırada toplanmasını kolaylaştırmak ve arada herhangi bir sayfanın kaybolmasını önlemek için, listedeki sıraya göre bakım kartlarının her yaprağına veya her karta sıra numarası (kuyruk numarası) veriliyor.

- Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü, bakım kart paketine ayrıca komponentlerle ilgili TYE, MİF’leri ve TBR ve TBO’dan kaynaklanan komponentlerin Parça Değişim Form’larını dahil ediyor. Hazırlanan bu bakım paketi listeler ile birlikte Uçak Bakım Başkanlığı, Üretim Planlama Müdürlüğü’ne (Revizyon Şefliği) gönderiliyor.

- Bu kartlar önce zone (gövde, kanat, kabin içi, kuyruk, iniş takımları, motor, vb…) sonra skill code’larına göre (00, 10, 30, 40, 50 …) ayrılarak, ayrı paketler oluşturuluyor. Bu işlem sonunda zone’lar kendi içinde skill’lere ayrılıyor.

- Yukarıdan gönderilen bakım paketine ilave olarak, uçağa uygulanması gereken hold item’lar varsa bunlar Üretim Planlama Müdürlüğü (Revizyon Şefliği) tarafından TAMES’den tespit ediliyor. Malzeme durumları ve bakım süresine uygunluğu incelenerek, uçağa uygulanabilecek olanlar seçiliyor. Print alınarak hold item’lar hazırlanıyor. Daha önceki bakımlardan herhangi bir sebeple yapılamayıp ertelenen ve bu bakımda yapılması gereken bakım kartları da yine item kesilerek bu bakım paketine dahil ediliyor.

- Üretim Planlama Müdürlüğü (Revizyon Şefliği), ayrıca uçağa uygulanması gereken sistem TYE’lerini; malzeme durumu, bakım süresi ve aciliyet durumunu göz önüne alarak inceliyor ve bunlardan pakete dahil edilecek olanlar için item yazılarak bakım paketine dahil ediliyor.

- Bakım paketi ile ilgili bu çalışmalar yapıldıktan sonra, hangara alınacak olan uçaklar için Uçak Revizyon Haftalık Bakım Programı hazırlanıyor. Bu plan için, Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu planlanmış Aylık Uçak Bakım Programı esas alınmaktadır. Haftalık Bakım Planı’nın oluşturulmasında, önce bakıma alınacak her bir uçak için, bakım paketlerinin skill’lere göre dağılımını gösteren tablolar PC’deki arşiv kayıtlarından yararlanarak hazırlanmaktadır. Arşiv kayıtlarında daha önceden bakıma girmiş olan uçakların, bakım tarihleri ile skill’lere karşılık gelen Routin ve Non-routine adam saatler bulunmaktadır.

- Tabloların hazırlanmasında aynı tip bakımların 4-5 bakım ortalaması dikkate alınmaktadır. Gerekli oldukça bu değerler revize edilmektedir.

- Haftalık Bakım Planı’ndaki adam sayılarının tesbitinde, uçak tipi, bakım tipi ve atelyedeki günlük mevcut dikkate alınmaktadır.

- Hazırlanan bakım paketi bakımı idare edecek olan Boardman’e veriliyor.

- Bakım sonunda, toplanan bakım paketi önce Teknik Kontrol Şefliği’ne gönderiliyor. Burada Teknik Kontrol tarafından kartlara, kartların uygulandığına dair mühür basılıyor. Daha sonra bakım paketi Üretim Planlama Müdürlüğü’ne gönderiliyor.

- Üretim Planlama Müdürlüğü’nde bakım paketinin dönüşü ile aşağıdaki işlemler yapılmaktadır:

- Bakım kartları sıraya diziliyor, yapılamayan bakım kartları incelenerek kayıtlara alınıyor.

- Uygulanan TYE’ler TAMES’de ilgili uçak için close yapılıyor.

- Parça Değişim Form’ları TAMES’e giriliyor, yapılamayan formlar hold’a alınıyor.

- Uygulanan hold item’lar TAMES’de close yapılıyor.

- Non-routine item’lar (Uçak Bakım Non-Routine Formu) incelenerek ayıklanır. İlgili chapter ve sub-chapter’a uygun olarak TAMES’de kayıtlara geçirilir.

- Bu işlemler yapıldıktan sonra bakım paketi Üretim Planlama ve Kontrol Başkanlığı’na bağlı Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim edilir. Burada bakım paketini oluşturan bakım kartları, yazılan item’lar listelere göre kontrol edilir. Bakım kartları arkasındaki skill ve adam saatleri gösteren kartlardan yararlanarak, sözkonusu bakım paketine harcanan toplam adam saatler; skill’lere göre routine ve non-routine olarak tesbit edilir. Elde edilen bu değerler arşiv kayıtlarına girilmesi için Üretim Planlama Müdürlüğü (Revizyon Şefliği)’ne gönderilir. Bakımda herhangi bir sebepten dolayı yapılamayan bakım kartları varsa, bu kartların ertelenebilip ertelenemeyeceği araştırılır. Eğer bakım kartları için erteleme yapmak mümkünse en son ertelenebileceği zaman da tesbit edilerek maksimum bu zamandan önce yapılması için bu bakım kartı holda alınır ve Üretim Planlama Müdürlüğü (Revizyon Şefliği)’nce takip edilir.

- Üretim Planlama Müdürlüğü Hat Bakım Şefliği’nde ise aşağıda belirtilen bakım ve takip işleri yapılmaktadır :

- A310, B727, B737-400/-500/-800 uçaklarının A bakımları,

- RJ100 ve B737-800 uçaklarının Line Check’leri, B737-800 uçaklarının Ramp Check’leri,

- A310, A340 uçaklarına ait Günlük/Haftalık Konaklama Bakımları,

- A310, A340 uçaklarına ait, AOT ve AD gereği çıkarılan A periyodundan daha küçük intervalli kartların uygulanması ve takibi,

- Mühendislik Başkanlığı tarafından gönderilen ve hat’da yapılması istenen TYE’lerin uygulanması ve takibi,

- Uçak Log Book page’lerinin takibi,

- Uçakların iç ve dış temizliğinin yapılması,

- Uçakların böcek ve haşarata karşı ilaçlanması (bununla ilgili ilaçlama kartları mevcut).

MSG-3

MSG, Maintenance Steering Group kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltma. Mümkün olabilecek en az bakım gideri ile, maksimum safety ve reliability (emniyet ve güvenirlilik) sağlayacak bir bakım programı geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bir konsept. Daha özet bir şekilde ve kabaca söylemek gerekirse, bakım kartlarının ve bakım paketinin oluşturulmasında en önemli kaynak olan MPD’nin oluşturulmasını sağlayan ve MPD’de hangi konular ile ilgili tasklar olması gerektiğini belirleyen metodolojinin ismi. Bu noktaya gelmişken kısaca bakım kartlarının ve bakım paketinin nasıl oluşturulduğundan bahsedelim :

Bilindiği gibi uçakların periyodik bakımlarında uygulanan bakım kartları, T.H.Y.’de Mühendislik Başkanlığı’na bağlı Bakım Mühendislik Müdürlüğü tarafından yayınlanmaktadır. Bakımlarda uygulanan ve uçak üzerinde yapılması gereken işleri belirleyen bu kartlar, orijin kaynağına göre üç ana grupda toplanabilir:

- Uçağın imalatçı firması tarafından yayınlanan ve hangi intervallerde hangi taskların icra edilmesi gerektiğini belirleyen MPD (Maintenance Planning Document) gereği yayınlanmış bakım kartları, (MPD’nin hazırlanmasına temel teşkil eden metodoloji de MSG.)

- Bakım Mühendislik Müdürlüğü’nün, bakımlarda elde edilen tecrübelerin değerlendirilmesi neticesinde yapılmasına karar verdiği konularla ilgili veya bakım prosedürünün gerçekleştirilmesiyle ilgili yayınladığı bakım kartları,

- Diğer bölüm ve mühendisliklerin talebi doğrultusunda yayınlanan bakım kartları.

Neden böyle bir metodolojiye ihtiyaç duyulmuş ? Kısaca olayın tarihçesinden bahsetmek gerekirse :

Havacılığın ilk zamanlarında, bakım programları mekanikler tarafından oluşturuluyordu. Ve bu kişiler de, bakım için kendilerine gerekli olan bilgileri tamamen daha önceki tecrübelerinden elde ediyorlardı. O zamanlarda uçuş sırasında ortaya çıkması muhtemel bir failure’ı (arızayı), bakımlarda bu konu ile ilgili önleyici bir işlem yaparak ortadan kaldırmak zihniyeti ve dolayısıyla bu amaca yönelik geliştirilmiş planlı bir bakım yaklaşımı yoktu. Daha doğru bir deyişle, safety konsepti (emniyet kavramı) o zamanlar tam gelişmemişti. Bakım programları hiç bir analitik temellere dayanmayan ve tamamen mekaniklerin insiyatifi doğrultusunda geliştirilmiş programlardı. Bütün bunlar 1950’li yıllardan daha önceki yıllarda olan olaylar. O yıllarda emniyet kavramının tam gelişmemesinin temel nedenleri arasında, havacılığın tam gelişmemiş olması, daha ziyade askeri uçakların gündemde olması, yolcu taşımacılığına yönelik fazla havayolu şirketinin bulunmamasını sayabiliriz.

Daha sonraları, çeşitli havayolu şirketlerinin kurulması ve yolcu taşımacılığına yönelik airline sayısının giderek artması, beraberinde büyük bir yolcu potansiyelini ve dolayısıyla rekabeti getirdi. Bunun da doğal sonucu olarak uçuşların da emniyetli olması önem kazanmaya başladı. Ve uçuş emniyetini artıracak yeni regulation’lara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Özellikle 1950’li yıllarda Boeing 707, DC-8 gibi jet uçaklarının devreye girmesiyle, safety ve reliability konusu çok büyük önem kazanmaya başladı. Bundan böyle maintenance programların mekanikler tarafından oluşturulması devri kapandı ve uçak üreticisi firma (aircraft manufacturer), bakım programının oluşturulmasında en önemli kaynak haline geldi.	Jet uçaklarının devreye girmesiyle, safety ve reliability konularının önem kazandığı bu yıllarda şöyle bir anlayış gelişiyor :

Madem söz konusu olan emniyet ve güvenilirlik (safety & reliability), her komponenti verilen belli bir zamanda overhaul yaparak bu sağlanabilir. Yani her komponenti belirli bir süre sonunda overhaul yapma konsepti ortaya çıkıyor. Yine o zamanlar şöyle bir anlayış mevcut; ne kadar çok parça, komponent vs… değiştirirsek veya overhaul yaparsak, uçak o derece daha safe daha reliable olur mantığı var.  Bu zamanlardaki  bu bakım konseptinin adı : “ Hardtime ”. Yani bir parça için daha önceden belirli olan ömür sona erdiğinde, parçanın değiştirilmesi. Ne kadar çok parça değiştirilirse, uçağın o kadar emniyetli olacağı düşünülüyor. Ve o zamanlarda sadece “hardtime” bakım konsepti mevcut. Bütün uçak parçaları ve komponentleri, hardtime konseptine göre belirli bir ömür sonunda değiştiriliyor veya overhaul yapılıyor.

Belirli bir süre sonra, FAA’in de gözlemlediği gibi aşırı bakım yapmak, uçakların safety ve reliability’sini belirli bir noktadan sonra çok fazla yükseltmiyor. Hatta aşırı bakım yapılmasına rağmen, çok sık uçuş sırasında oluşan failure’larla karşılaşılıyor. Yine in flight shut down’lar var, bunların önüne geçilemiyor. Aşırı safety kurallar koymanın, overhaul’ler yapmanın reliability’yi yükseltmediği görülüyor. Bu da yeni bir bakım anlayışına bizi götürüyor : “ On-condition ”. On-condition bakım kavramının kısaca tanımını şu şekilde yapabiliriz : Overhaul ya da tahribatlı bir inspection yapmadan, çeşitli ölçüm ve testler yaparak, herhangi bir komponentin uçuşa elverişlilik bakımından devamlı bir kontrolunun yapılması. Bu bakım kavramında şu soruyu sormak gerekiyor : “Overhaul yapmadan bazı şeyleri fark edip, belirli parametreler alarak, inceleyerek overhaul süresini uzatabilir miyiz ? Ötelenebilir mi ? On-condition bakım kavramında, herhangi bir item’ın tatminkar çalışma şartlarında olduğunu ve bu şartları bir sonraki planlı test, inspection ve ölçümlere kadar sürdürebileceğini belirleyebilecek planlı inspection’lar, testler ve ölçümler yaptırılıp, item sürekli kontrol altında tutuluyor. On-condition check’leri belli zaman sınırlamaları, intervaller içinde yapılıyor. İncelenen item’ların performanslarıyla ilgili toleranslar, fonksiyon limitleri, aşınma limitleri vs… maintenance manual’lerde mevcut. Eğer yapılan kontrol herhangi bir item’ın şartları ve failure’a olan mukavemeti açısından yeterli derecede bir güven telkin ediyorsa ve bir sonraki check intervali esnasınca, uçuşa elverişlilik açısından olumlu veriler gösteriyorsa, item “on-condition” olarak kategorize edilir.

Konunun dağılmaması açısından, buraya kadar anlatılanları kısaca toparlamak gerekirse : MSG, bakım programları oluşturmayı ve bunları geliştirmeyi amaçlayan bir metodoloji. Bu bakım programlarını oluştururken yola çıkılan nokta, bakımlarda minimum cost ile maksimum safety ve reliability’nin sağlanabilmesi ve tabii bunu gerçekleştirirken de regülasyonların gereklerinin yerine getirilmesi. MSG metodolojisinin oluşturulmasının nedeni, jet uçaklarının ortaya çıkması ve yolcu taşımasının artması ile safety ve reliability konularının önem kazanması ve bunları artıracak planlı bakımlara, yeni regülasyonlar oluşturmaya ihtiyaç duyulması.

MSG’nin asıl amacı bir maintenance program geliştirmek. Dolaylı olarak MRB report’un (= MPD) teşkil edilmesini sağlamak. MPD’de ne tür taskların olacağını tesbit etmek. Tabii ki bu maintenance programı geliştirirken de, hem uçak imalatçısı hem de operatör için minimum cost ile bakım yapmayı hedefliyor. Bilindiği gibi havacılıkta rekabet gereği cost’u düşürmek için oynanabilecek yerlerden biri maintenance cost’u düşürmek. Emniyeti düşürmeden biz bakımdan nasıl kısabiliriz. İşte MSG’nin amaçlarından biri de safety ve reliability’den ödün vermeden, maintenance cost’lar ve regülasyonlar nedeniyle maintenance paketleri daha iyileştirmek. Bu nedenden dolayı, maintenace programlarda sürekli değişimlere ihtiyaç duyuluyor, maintenance kavramı bir takım revizyonlardan geçiyor.

İlk olarak 1968’de MSG-1 oluşturuluyor. FAA, Boeing ve airline komiteleri, mümkün olabilecek en düşük cost ile maksimum safety ve reliability sağlayabilecek planlı bir bakım programının geliştirilebilmesi için bir lojik diyagramı oluşturuyorlar. Ve bu lojik ilk defa 1968 yılında Boeing 747’de kullanılıyor. Böylece Boeing 747’de planlı bir bakım programı geliştiriliyor. Bu programda “ overhaul ” ve “ on-condition ” konseptleri kullanılıyor. Yani ilk defa MSG-1 ile B-747’de değişik bir bakım konsepti karşımıza çıkıyor : “ on-condition ”. Daha önce de bahsedildiği gibi MSG’den önce sadece bir tek bakım konsepti vardı : “hardtime”.

İki sene kadar sonra 1970 yılında, ATA komitesi MSG’yi revize ederek bunu sadece B-747 uçağına değil de, bütün uçaklara uygulanacak şekilde evrensel hale getiriyor. Bu gelişme neticesinde MSG-2 oluşturulmuş oluyor. MSG-2 ile yeni bir bakım kavramı daha gündeme geliyor : “ Condition-monitoring ”. Bu bakım konseptinde, hiçbir schedule yapmadan, parça arıza yapana kadar gidiliyor. Arızanın meydana gelmesine fırsat veriliyor. Ve bu sayede data toplanıp, feedback yapılıyor. Planlı bakım taskları yok. Herhangi bir item, bir fonksiyonel failure olana kadar servisde kalıyor ve güvenilirliği analizler ve gözlem programları tarafından inceleniyor. Condition-monitoring konsepti, çok fazla feedback olmadığı için az kullanılan bir bakım konsepti.

Lockheed L-1011 ve Douglas DC-10’ler, MSG-2’ye göre dizayn edilmiş uçaklar. 1972’lerde Airbus özellikle piyasaya çıkıyor. A-300’ün çıkış yılları. Aynı MSG-2 konseptini onlar da benimsiyorlar. Yani Amerika’dan Avrupa’ya bir etkileşim oluyor. Daha doğru bir deyişle, Association of European Airlines MSG-2 konseptini daha da geliştirerek, bazı ilave katkılarla iyileştirip, benimsiyor ve ilk olarak A-300 ve Concorde uçaklarına uyguluyor.

Bakım kavramlarındaki gelişmelerin sürekli olması, MSG’ye de sürekli revizyonlar gelmesine neden oluyor. MSG-3 konsepti ilk defa 1980 yılında ortaya çıkıyor. Ve bu da zaman içinde revizyonlara uğruyor.

1988 yılında MSG-3 Revizyon No : 1

1993 yılında MSG-3 Revizyon No : 2

MSG-3 İLE MSG-2 ARASINDAKİ FARKLILIKLAR :

MSG-3’de MSG-2’de olan üç bakım konsepti yok. Yani hardtime, on-condition ve condition-monitoring bakım kavramları MSG-3’de yer almıyor.  MSG-3’ün en büyük özelliği Top-down approach denilen yaklaşım. Şimdi kısaca bu yaklaşımdan bahsedelim :

MSG-2 konseptinde bütün komponentler tek tek seçilip, karşılarına ya hardtime, ya on-condition, ya da condition-monitoring gibi bakım konseptleri yazılıyordu. Yani bütün komponentlere vs… yapılacak işler, bu üç bakım konseptindeki yaklaşımlara göre belirleniyordu. (En alttan incelenmeye başlanıp, herşeye task koyuluyordu. Bir komponentin en ufak parçasıyla bile ilgili task mevcuttu.)

MSG-3’de tepeden aşağıya iniliyor, ilk önce komponent bazında incelenip, daha sonra gerekirse alt parçalara iniliyor, kademeli olarak sub-system en sonunda da LRU (Line Replaceable Unit) seviyesine iniliyor. Task sayısı daha az, çok fazla ayrıntı ile uğraşmaya gerek yok. Her ufak parça için bir task define etmeye gerek yok. Arızalar tek tek ele alınıp, inceleniyor. Operational etkisi var mı ? Herhangi bir sistemde arıza olursa muhtemel sonuçları ne olur ? Bu konular araştırılıyor. Her arızaya uygun ve bu arızayı ortaya çıkartacak bir task define ediliyor. MSG-3’nin en büyük özelliği direkt arızaların incelenmesi. Herhangi bir arızayı hangi maintenance task ile ortaya çıkarabiliriz ?  Bunu inceliyoruz. MSG-3’de maintenance task olayına önem veriliyor, maintenance proses değil.

MSG-3’de sonuçta çok detaylı bir task ortaya çıkıyor. Zira belli bir arızayı ele alıyoruz ve nasıl giderilebileceğini araştırıyoruz. Artık MSG-2’deki 3 bakım konseptinin olmadığını belirtmiştik. Bunların yerine OPC (Operational check), FUC (Functional check), LUB (Lubrication), CHK (Check), DVI (Detailed Visual Inspection), GVI (General Visual Inspection), REST (Restoration) lojiği var. En son olasılık olarak da discard işlemi var. Sonuçta çok özel bir task ortaya çıkıyor : Şu işlemi yaparsak, bu arızayı önleyebiliriz, giderebiliriz kabilinden. Yani şöyle bir mantık var :

Arıza yapma olasılığı olan herhangi bir sistemde, eğer ben bir operational test (OPT) yaparsam ya da belli intervallerle functional chek (fuc) yaparsam, bu sistemdeki arıza ortaya çıkar. Bütün buradaki maintenance task’lardan beklenen amaç : sistemde uyuyan, gizli olan failure’ları ortaya çıkarmak. Uyuyan failure’dan kasıt: ta ki bakımda kontrol edilene kadar, uçağın emniyetini düşürecek olan failure’lar. MSG-3’nin en büyük özelliği : uçuş ekibi tarafından uçuş sırasında fark edilmesi mümkün olmayan, sistemde gizli olan fakat herhangi bir indikasyonu olmayan failure’ları ortaya çıkarmak. Zaten bunun dışında olan ve kokpit’de elektronik ve/veya mekanik indikasyonu olan uçuş sırasında olabilecek failure’lar, pilotlar tarafından ya da diğer uçuş mürettebatı tarafından tesbit edilebiliyor.

Kısaca bir özet mahiyetinde anlatılanları toparlamak gerekirse :

MSG’nin amaçlarını şu şekilde sıralamıştık :

- Maintenace cost’ları düşürmek,

- Regulation’ların gereklerini yerine getirmek

Yani öyle tasklar oluşturulsun ki:

- Hem safety ve reliability’den kesinlikle ödün verilmesin, regulation’ların gerekleri neyse onlar yerine getirilsin. Ayrıca task intervallerinin safety’den ödün vermeden, regulation’lar çerçevesinde nasıl artırılacağı araştırılsın.

- Hem de bu arada maintenance cost mümkün olabilecek en alt seviyede tutulsun.

- MSG-3 ile gelen en büyük özellik de task’ları oluştururken :

- sistemde uyuyan failure’ları yakalamayı hedeflemek,

- arızayı tesbit eden ve önleyen tasklar oluşturmak. Bunun için de daha önce anlatıldığı gibi bir OPC, bir FUC, LUB vs… uygulamak yeterli. MSG-2’deki gibi üç bakım konsepti yok. Bunlar operator’e aşırı bir yük getiriyordu. Onun yerine bu bakım kavramları (OPC, FUC, GVI vs…) mevcut. Yani maintenance cost’u düşürmeye yönelik, amaca yönelik tasklar oluşturmak.

MSG-3 lojiğinde, herhangi bir sistemdeki functional failure, failure’ın yaratabileceği sonuçlara göre iki kategoride değerlendirilir :

- Emniyet

- Ekonomiklik

Diğer bir değişle MSG-3 lojiğinde kategorize etme, incelenen item’ları belirli kategorilere yerleştirme söz konusu. MSG-2’da ise item’lar “hardtime”, “on-condition”, “condition-monitoring” gibi maintenance process’lere göre değerlendiriliyor. Herhangi bir sistemdeki bir item’ın arızalanmasından dolayı olabilecek sonuçlar ile ilgilenilmiyor. Bu sonuçların emniyeti etkileyip, etkilemediği ; dolayısı ile sonuçlara yönelik bir kategorileşme söz konusu değil.

Arızaların sonuçlarını kategorize etmenin hem dizayn hem de bakım açısından faydaları var : Dizayn aşamasında, sonuçları emniyeti ve ekonomiyi etkilemeyen item’ların arızaları elimine edilerek, gereksiz analizler yapmaktan kurtuluyoruz. Bakımlarda da dolayısı ile daha az task ile karşı karşıyayız.  Bu arada THY uçak filosundaki uçaklardan  B-737-400/-500’lerin MSG-2’ya göre, B737-800, A-310 ,A-340 ve RJ-100’lerin ise MSG-3’ye göre dizayn edilmiş olduğunu belirtelim.

MSG-3 analizine geçmeden önce ilk yapılacak iş MSI’ların (Maintenance Significant Item) belirlenmesidir. Arıza yapması muhtemel sistemler incelenmeden önce, bunlardan MSI olanları belirleniyor. Herhangi bir item’ın MSI olarak seçilip seçilemeyeceği ile ilgili olarak aşağıdaki parametreler önemlidir :

- Arıza yapması durumunda emniyeti tehdit ediyorsa,

- Sistemde gizli, uyuyan ve hiçbir indikasyonu olmayan; uçuş ekibi tarafından fark edilmesi mümkün olmayan bir arıza ise,

- Arıza yapması durumunda operasyonel etkisi varsa,

- Arıza yapması durumunda ekonomik etkisi varsa.

Herbir item için olabilecek arızanın sonuçlarıyla ilgili olarak Tablo 2’deki sorular sorularak, item’ın significant olup olmadığı tesbit edilir :

MSI’lar tesbit edildikten sonra bunlara task çıkarılıp çıkarılmayacağını incelemek için, MSG-3 analizlerine geçilir. (Tablo 3) Ayrıca bu MSI’ın hangi kategoriye gireceği, bu MSI’da olabilecek bir arızanın bakımda ne tür bir işlem uygulanarak önlenebileceği de bu analizlerle belirleniyor.

Analiz metodu yaklaşımında, karar lojiğinin iki kademesi var :

- İlk aşamada, 1, 2, 3 ve 4 soruları ile her bir fonksiyonel arızanın, etkileyebileceği kategorinin belirlenmesi bakımından değerlendirilmesi yapılıyor. Fonksiyonel arızanın neden olacağı kategoriler :

- evident safety (fark edilmesi mümkün fakat emniyeti etkileyen)

- evident operational (fark edilmesi mümkün işletmeyi etkileyen)

- evident economic (fark edilmesi mümkün ekonomik etkisi olan)

- hidden safety (fark edilmesi mümkün olmayan, gizli ve emniyeti etkileyen arızalar)

- hidden non-safety (fark edilmesi mümgün olmayan, gizli fakat emniyeti etkilemeyen arızalar)

Bu kategorilerden 5 ve 8. kategori emniyeti etkilediği için önemli. Özellikle 8. kategori, hem emniyeti etkilediği hem de fark edilmesi mümkün olmayan gizli arızalar grubu olduğu için çok önemli.

- İkinci aşamada, bu arızayı önlemek için ne tür bir işlem uygulanması gerektiği (5 ila 9) soruları ile tesbit ediliyor. Burada evet-hayır lojiği var. Herhangi bir kademede “ hayır ” yanıtı alınırsa veya tereddüt varsa devam ediliyor ve bir alt kademeye geçiliyor. Bir sonraki kademe bir öncekine nazaran daha kısıtlayıcı ve daha çok sonuca varan türde. Aslında bir sonraki kademede çözüme ulaşmak istenen bir durum değil ama durum bunu gerektirebiliyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, herhangi bir kademede “ evet ” cevabı bile alınsa bütün soruları sormaya devam ediyoruz zira bir konuyla ilgili birden fazla task çıkabilir. Bütün sorulan sorulardan “ hayır ” cevabı alınıp da, arıza giderilemiyorsa sistemde bir hata var demektir. Yeniden dizayn etmek gerekebilir.

| Herbir item için arızanın sonuçlarıyla ilgili sorular | Cevap | Significant | Non significant |
| --- | --- | --- | --- |
| Arızası uçağın emniyetini tehlikeye sokuyor mu ? | Evet | X |  |
|  | Hayır |  | ? |
| Arızanın gizli kalma, farkına varılamama ihtimali var mı ? | Evet | X |  |
|  | Hayır |  | ? |
| Arıza işletim kapasitesini direkt olarak etkiliyor mu ? (İndiği meydanda kalmasına neden olabilir mi ? vs…) | Evet | X |  |
|  | Hayır |  | ? |
| - fonksiyon olarak gereğinden fazla bir item mı ? (örnek olarak 2 Air Data Computer var. ) | - Evet |  | - ? |
|  | - Hayır | - ? | - ? |
| - Dispatc’i engelliyor mu ? (MEL itemı ise) | - Evet | - X |  |
|  | - Hayır |  | - ? |
| - Arızadan dolayı çeşitli sınırlamalar geliyor mu ? (Örnek Pack arızasında 25.000 ft’in üzerine çıkamaz) | Evet | X |  |
|  | Hayır |  | ? |
| Arıza yaptığı zaman çok büyük tamir masrafları gerektiriyor mu ? | Evet | X |  |
|  | Hayır |  | ? |
| Yapılacak düzenli bir kontrol bunun overhaul’unu önleyecek veya geciktirecek ekonomik bir task olacak mı ? | Evet | X |  |
|  | Hayır |  | ? |

Tablo 2

Bakımlarda yüklenen bakım kartlarının büyük bir kısmı MRB orijinli olduğu için, hepsinin bir kategorisi mevcut. Özellikle bakımlarda bakım kartı ertelemeden önce, muhakkak mühendislik ile temas kurulup, bu bakım kartı konusunun hangi kategoride mütalaa edildiğini araştırmak gerekir.

YES

8B

8C

8D

8E

8F

9B

9C

9D

9E

5B

5C

5D

5E

6B

6C

6D

7B

7C

7D

NO

4

EVIDENT FUNCTIONAL FAILURE

Is the occurrence of the functional failure evident to the operating crew during the performance of normal duties ?

Does the functional failure have a direct adverse effect on operating capability ?

Does the functional failure or secondary damage resulting from the functional failure have a direct adverse effect on operating safety ?

Does the combination of a hidden functional failure and one additional failure of a system related or backup function have an adverse effect on operating safety ?

HIDDEN FUNCTIONAL FAILURE

LEVEL 2

NO

YES

NO

YES

Is a lubrication or servicing task applicable & effective ?

Is an inspection or functional check to detect degradation of function applicable & effective ?

Is a restoration task to reduce failure rate applicable & effective ?

Is a discard  task to avoid failures or to reduce the failure  rate applicable & effective ?

Is a there a task or combination of tasks applicable & effective ?

LUBRICATION   SERVICING

INSPECTION / FUNCTIONAL CHECK

RESTORATION

DISCARD

TASK COMBINATION MOST EFFECTIVE MUST BE DONE

NO

YES

NO

YES

NO

YES

REDESIGN IS MANDATORY

NO

YES

NO

YES

Is a lubrication or servicing task applicable & effective ?

Is an inspection or functional check to detect degradation of function applicable & effective ?

Is a restoration task to reduce failure rate applicable & effective ?

Is a discard  task to avoid failures or to reduce the failure  rate applicable & effective ?

LUBRICATION   SERVICING

INSPECTION / FUNCTIONAL CHECK

RESTORATION

DISCARD

NO

YES

NO

YES

REDESIGN MAY BE DESIRABLE

NO

YES

NO

YES

Is a lubrication or servicing task applicable & effective ?

Is an inspection or functional check to detect degradation of function applicable & effective ?

Is a restoration task to reduce failure rate applicable & effective ?

Is a discard  task to avoid failures or to reduce the failure  rate applicable & effective ?

LUBRICATION   SERVICING

INSPECTION / FUNCTIONAL CHECK

RESTORATION

DISCARD

NO

YES

NO

YES

REDESIGN MAY BE DESIRABLE

Is a lubrication or servicing task applicable & effective ?

Is a check to verify operation applicable & effective ?

Is a restoration task to reduce failure rate applicable & effective ?

LUBRICATION   SERVICING

Is a discard  task to avoid failures or to reduce the failure  rate applicable & effective ?

NO

YES

Is a there a task or combination of tasks applicable & effective ?

TASK COMBINATION MOST EFFECTIVE MUST BE DONE

NO

YES

REDESIGN IS MANDATORY

NO

YES

RESTORATION

DISCARD

Is a lubrication or servicing task applicable & effective ?

LUBRICATION   SERVICING

NO

YES

NO

YES

Is an inspection or functional check to detect degradation of function applicable & effective ?

NO

YES

Is a restoration task to reduce failure rate applicable & effective ?

INSPECTION / FUNCTIONAL CHECK

RESTORATION

Is a discard  task to avoid failures or to reduce the failure  rate applicable & effective ?

DISCARD

NO

YES

REDESIGN IS MANDATORY

5A

6A

7A

9A

8A

1A

2

3

YES

NO

LEVEL 1

SAFETY EFFECTS :                                                     TASK(S) REQUIRED TO ASSURE SAFE OPERATION

OPERATIONAL EFFECTS :                                                     TASK DESIRABLE IF IT REDUCES RISK TO AN ACCEPTABLE LEVEL

ECONOMIC EFFECTS :                                                     TASK DESIRABLE IF COST IS LESS THAN REPAIR COST

YES

NO

SAFETY EFFECTS :                                                     TASK(S) REQUIRED TO ASSURE  THE AVAILABILITY NECESSARY TO AVOID SAFETY EFFECTS OF MULTIPLE FAILURES

NON-SAFETY EFFECTS :                                                     TASK(S) REQUIRED TO ASSURE  THE AVAILABILITY NECESSARY TO AVOID ECONOMIC EFFECTS OF MULTIPLE FAILURES

NO

YES

OPERATIONAL / VISUAL CHECK

NO

YES

INSPECTION / FUNCTIONAL CHECK

Is an inspection or functional check to detect degradation of function applicable & effective ?

NO

YES

OPERATIONAL / VISUAL CHECK

Is a check to verify operation applicable & effective ?

Tablo 3

Tablo 4