बुधवार 29 जुलाइ 2026

פתרונות לדוגמאות לשאלות במקצוע מיקרו מחשבים חלק - ג

שם המרצה: מנחם אפשטיין

- שאלה - כתוב תוכנית לביצוע תקשורת מקבילה וזאת בשני אופנים:

- בעזרת בקר 8255.

- בעזרת תוכנה בלבד.

במידה וחסרים נתונים רשום את ההנחות לפיהן כתבת את התוכנית.

כתובת הרכיב :

port a 1000h

port b 1001

port c 1002

c/r 1003

תוכנית שידור:

outportb(0x1003,0xa3);//port a (out) + mode 1

do

{

x=inportb(0x1003);// status (oBFa)

}

while (!(x&80));

outportb(0x1000,0x55);// שידור נתון מקבלי

תוכנית קליטה:

outportb(0x1003,0xb3);//port a (in) + mode 1

do

{

x=inportb(0x1003);// status (IBFa)

}

while (!(x&40));

x=inportb(0x1000) ;// קליטה נתון מקבלי

בעזרת תוכנה:

תוכנית שידור

stb equ p3.0; bit הגדרה

ack equ p3.1

org 0

ljmp 100h

org 100h

setb stb

setb ack

mov dptr,#xy

start_1:	mov a,#0

movc a,@a+dptr

cjne a,#'$',start

mov p1,a;שידור $

sjmp sof

start:	mov p1,a; שידור מקבלי

clr stb

lcall delay

setb stb

jb ack,$; בדיקה

inc dptr

sjmp start_1

sof:	sjmp $

end

תוכנית קליטה:

ibf equ p3.0

obf equ p3.1

org 0

ljmp 100h

org 100h

setb ibf

setb obf

mov dptr,#4000h

start_1:   jb ibf,$; בדיקה

mov a,p1;

cjne a,#'$',start

sjmp sof

start:	movx @dptr,a;        הנקלט  שמירה של הנתון

clr obf

lcall delay

set obf

inc dptr

sjmp start_1

sof:	sjmp $

end

delay:	anl tmod,#0f0h

orl tmod,#1

mov th0,#0

mov tl0,#0

clr tf0

setb tr0

jnb tf0,$

clr tr0

ret

xy:db 'Menachem Epstein$'; הגדרת מחורזת

- שאלה - כתוב תוכנית להעברת נתונים בצורה מקבילה, במידה והנתון העובר בdata- הנו 55h מופסקת פעולת השידור והקליטה.

#include<dos.h>

char vec[100];

int i;

int main(void)

{

outportb(0x1003,0xa3);//port a (out) + mode 1

for(i=0;i<100;i++)

{

do

{

x=inportb(0x1003);// status (oBFa)

}

while (!(x&80));

if(vec[i]==0x55)// בדיקת עצירה

break;

outportb(0x1000,vec[i]);// שידור נתון מקבלי

}

return(0);

}