פתרון למבחן משלמים שאלה 5 סמסטר א 2000

חיבור מספרים מסומנים, עברת המידע דרך מחסנית.

.model small

.stack 100

.data

buf db 9 dup(?)

r dw ?

.code

get_key: mov ah,1

int 21h

and al,0fh

mov [bp],al; העברת הנתון למחסנית

ret

add_word:mov cl,[bp]

mov dx,0

mov bx,offset buf

start:	mov al,[bx]

cbw; הרחבה ל- 16 ביט

add dx,ax

inc bx

dec cl

jnz start

mov r,dx

ret

main: mov ax,@data

mov ds,ax

mov sp,50

mov bp,sp

call get_key

call add_word

mov ah,4ch

int 21h

end main