- בית הספר להנדסאים

- אוניברסיטת תל-אביב

- בוחן  באסמבלר pc

הנדסת תוכנה ב3

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבוחן:23.12.98

שעה14:00

- משך הבחינה 2 שעורים.

- ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

- יש לכתוב הסברים משמעותיים.

יש למספר את מספר השאלות לפי תשובתך בצורה ברורה.

רשום בצורה ברורה ונקיה.

- בהצלחה.

שאלה מספר  1

1. נתונים המקרוים הבאים: רשום מה מתבצע בתהליך המקרו.

2. מה תהא התוצאה במידה ויתבצע פריסת המקרו?

Def_batye  macro a,b

Num _&a db '&b&'

endm

arry_num  macro

irpc code_data,fghj

n1=n1+1

def_batye  %n1,code_data

endm

endm

זימון המקרו

n1=0

arry_num

שאלה מספר 2

1. נתון המקרו הבא. רשום מה מתבצע בתהליך המקרו.

2. במידה ונבצע הרצה מה תהייה התוצאה?

Not_hex  macro r0,r1,r2,r3

irp  reg,<r3,r2,r1,r0>

ifb <reg>

xor  r0,al

xor   al,r0

xor   r0,al

else

not  reg

endif

endm

endm

זימון המקרו:

mov  cl,55h

mov  bl,0aah

not_hex al,bl

שאלה מספר 3

נתונה תוכנית:

- הסבר תפקידם  של המקרוים בתוכנית.

- הסבר מה תפקיד התוכנית.

- רשום מה יתבצע בתוכנית זו לאחר הרצה (תוצאה מספרית)

4.     במידה ורוצים לקבל את אלגוריתמים ההפוך לתוכנית מהו השנוי הנדרש.

.model small

.stack 100h

.data

num db (?)

tab db 0ffh,0h,55h,0aah

fordo macro a,start,reg

mov reg,a

start:

endm

endfor macro up,start,reg

inc reg

cmp reg,up

jbe start

endm

set_bit macro a

local sof

mov cl,6

shl a,cl

jnc sof

inc num

sof:

endm

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

set_bet=0

k=3

fordo 0,x,si

sit_bit tab[si]

endfor k,x,si

mov ah,4ch

int 21h

end

- שאלה מספר 4

נתון המקרו הבא, רשום תפקידו ובצע שני פריסות הבאות:

mul_l    '5’,’4’                                                                                                                                                                mul_l    '8’,’7’

Mul_l macro  x,y

If x-‘8’

Mov al ,y

Mov bl,x

Mul bl

AAM

OR al,30h

Mov dl,al

Mov  ah,02

Int 21h

Endif

Endm

4444444444444444444444444444444444444