בית הספר להנדסאים

אוניברסיטת תל-אביב

מבחן במיקרו מחשבים

הנדסת תוכנה  ב2- ב5- ב6- ב7- ב8-

מועד ג

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה:  .98         שעה 16.00

הבחינה 3 שעות.

ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

יש לכתוב הסברים משמעותיים לכל שאלה.

בהצלחה.

שאלה מספר 1

כתוב תוכנית שתפקידה להפיק תדר מרכיב 8254 (timer0) של  10khz (mode  3) כתובתו 40h, תדר כניסה ל 8254-      kHZ100. (control-43h ).

שאלה מספר 2

כתוב תוכנית שתרשום על גבי 7segment : (תצוגה במעבדה) את הספרות של תאריך הלידה של הנבחן.

כתוב את התוכנית בשפת c .

שאלה מספר 3

נתונה מערכת

8255

|  | port a 9000H |  |
| --- | --- | --- |
| 8 מפסקים |  |  |
|  | port b 9001h |  |
| 8 מנורות | port c 9002h |  |
|  | 9003h CONTROL |  |

רשום תוכנית אשר תגרום לכך שכל המפסקים נמצאים  במצב "1"   לוגי תגרום להדלקת  pc5   ו-pc4  לרמה "1" במשך דקה. נתונה פרוצדורה בשם delay  בגודל 0.1 שניה .
הדלקה תתבצע באמצעות מילת control (מיון bit).

(רשום הסברים משמעותיים)

שאלה 4

כתוב תוכנית אשר   שתמצא במסך ה- pc , אותיות או סמלים או מספרים שנמצאים במצב     הבהוב  blank)  ) ואשר תגרום להדלקה קבועה כאשר אותם char הנמצאים במצב קבוע  יעברו למצב blank)  ).

. (כתיבת התוכנית בשפת אסמבלר pc ).

(רשום הסברים משמעותיים)