- בית הספר להנדסאים

- אוניברסיטת תל-אביב

- מבחן באסמבלר pc

הנדסת תוכנה ב2,ב5,

מועד ב

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבחינה:  23.2.98

שעה  16:00

- הבחינה 3 שעות.

- ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

- יש לכתוב הסברים משמעותיים.

יש למספר את מספר השאלות לפי תשובתך בצורה ברורה.

רשום בצורה ברורה ונקיה.

- בהצלחה.

- שאלה מספר 1

נתון המקרו הבא, רשום תפקידו ובצע שני פריסות הבאות:

mul_l    '5’,’4’                                                                                                                                                                mul_l    '8’,’7’

Mul_l macro a,b

If a-‘5’

Mov al ,a

Mov bl,b

Mul bl

Aam

Else

Exitm

Endif

Endm

שאלה מספר  2

נתונה תוכנית הבא :

1. רשום הסבר לתוכנית. באופן כללי בלבד.

2. במידה ונלחץ מקש 5 ולאחר מכן מקש 4 בשלב א מה תוכנו של ax  בסוף השלב? (רשום דרך הגעת התוצאה).

3 במידה ונלחץ מקש 5 ולאחר מכן מקש 4 בשלב  ב מה תוכנו של ax  בסוף השלב? (רשום דרך הגעת התוצאה).

הערה בהתחשב שבזמן לחיצה על מקשי המחשב מתקבלים ערכים בין 30h-39h ascii

dseg  segment

aam macro

mov al,a

mov ah,b

and ax,0f0fh

mul  ah

mov cl,8

shl ax,cl

endm

inkey  macro

mov ah,1

int 21h

endm

a   db    (?)

b   db    (?)

dseg ends

sseg segment stack

dw 100h dup(?)

sseg ends

cseg segment

המשך השאלה:

assume ds:dseg, ss:sseg,cs:cseg

mov ax,data

mov ds,ax

תחילת שלב א                  inkey

mov  a,al

inkey

mov  b,al

aam

;ax=?  סוף שלב א

purge aam  תחילת שלב ב            ;

inkey

mov bl,al

inkey

mul bl

aam

;ax=?                סוף שלב ב----

hlt

שאלה מספר 3

נתון חלק מתוכנית, רשום בזמן הרצת קטע  מה יהא פלט המחשב ?

במידה ורוצים לשנות את הפלט לאופציה השניה שבתוכנית מה נדרש לבצע?

ds:data

xy equ  1000

ifdef xy

user db ‘1998$’

else

user  db’ 1999$

endif

mov ax,data

mov ds,ax

mov dx,offset user

mov ah,9

int 21h

שאלה מספר 4

קלוט שני מספרים מהמקלדת של- pc  בדוק האם נמצא בתחום המספרים בלבד (30h-39h )

בצע במספרים את הפעולות הבאות: כפל, חילוק, חיבור, חיסור. התוצאה תינתן בצורת עשרוני מרווח.

רשום הסבר משמעותי + תרשם זרימה

שאלה מספר 5

- מה מתבצע בתוכנית זו פרט?.

- מה פלט המחשב בתוכנית הנתונה?

dseg segment

xy struc

a1   dw  (?)

a2    dw  (?)

n1    db    (?)

ends

yo xy<1000h,2000h,20h>

xy<3000h,4000h,40h>

xy<5000h,6000h,60h>

num  db ' נמצא הנתון $'

dseg ends

cseg   segment

assume ds:dseg,cs:cseg

mov ax,data

mov ds,ax

mov  bx,offset  yo

start:

lea si,[bx].n1

cmp byte ptr[si],40h

jnz  n_num

call print_st

jmp sof

n_num: add bx,size xy

jmp start

sof: hlt

print_st:mov dx,offset num

mov dx,9

int 21h

ret

end

בהצלחה