- בית הספר להנדסאים

- אוניברסיטת תל-אביב

- בוחן  באסמבלר pc

הנדסת תוכנה ב6

שם המרצה: מנחם אפשטיין

הוראות: אין להעביר בין הנבחנים כל חומר עזר

תאריך הבוחן: 21.12.98

שעה 8:00

- משך הבחינה 2 שעורים.

- ענה על כל השאלות,  כל השאלות שוות בערכן.

- יש לכתוב הסברים משמעותיים.

יש למספר את מספר השאלות לפי תשובתך בצורה ברורה.

רשום בצורה ברורה ונקיה.

- בהצלחה.

שאלה מספר  1

1. נתונים המקרוים הבאים: רשום מה מתבצע בתהליך המקרו.

2. מה תהא התוצאה במידה ויתבצע פריסת המקרו?

Def_batye  macro a,b

Num _&a db b

endm

arry_num  macro

rept 8

n1=n1+1

po=po+n1

def_batye %n1,%po

endm

endm

זימון המקרו

n1=0

po=1

arry_num

שאלה מספר 2

1. נתון המקרו הבא. רשום מה מתבצע בתהליך המקרו.

2. במידה ונבצע הרצה מה תהייה התוצאה?

Not_hex  macro r0,r1,r2,r3

irp  reg,<r3,r2,r1,r0>

ifb <reg>

xor  r0,al

xor   al,r0

xor   r0,al

else

not  reg

endif

endm

endm

זימון המקרו:

mov  cl,55h

mov  bl,0aah

not_hex al,bl

רשום את התוצאה:

הסבר את המקרו:

שאלה מספר 3

נתונה תוכנית:

- הסבר תפקידם  של המקרוים בתוכנית.

- הסבר מה תפקיד התוכנית.

- רשום מה יתבצע בתוכנית זו לאחר הרצה (תוצאה מספרית)

4.     במידה ורוצים לקבל את אלגוריתמים ההפוך לתוכנית מהו השנוי הנדרש.

.model small

.stack 100h

.data

num db (?)

tab db 0ffh,0h,55h,0aah

fordo macro a,start,reg

mov reg,a

start:

endm

endfor macro up,start,reg

inc reg

cmp reg,up

jbe start

endm

set_bit macro a

local sof

mov cl,4

shl a,cl

jnc sof

inc num

sof:

endm

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

set_bet=0

k=3

fordo 0,x,si

sit_bit tab[si]

endfor k,x,si

mov ah,4ch

int 21h

end